Furesø Kommune

Juni 2016

LAR-screening Søndergårdskvarteret, Værløse

| Projekt |  | LAR-screening Søndergårdskvarteret, Værløse Furesø Kommune |
| --- | --- | --- |

Projekt nr. 224200

Dokument nr. 1220080459

Version 6

Udarbejdet af  CMR/UFL

Kontrolleret af  ERI

Godkendt af

1	Indledning	1

2	Baggrund	2

3	Projektområde	3

4	Terrænforhold	3

5	Geologiske forhold	4

6	LAR-løsninger	5

6.1	Vejbed	5

6.2	Grøft og grønne vejsider	7

6.3	Forsinkelsesbassiner	11

7	Udpegede områder til primær tilbageholdelse	13

8	Grov dimensionering	14

8.1	Vejareal Søndergårdskvarteret	14

8.2	Vandskel Søndergårdskvarteret	16

8.3	LAR-elementer	17

8.3.1	Vestligt beliggende opland	17

8.3.2	Østligt beliggende opland	18

9	Løsninger ved Mosevej	19

10	Groft Anlægsoverslag	21

10.1	LAR-tiltag indeværende projekt	21

10.2	Samlet budgetoverslag	23

11	Driftsomkostninger for LAR-anlæg	23

11.1	Forsinkelsesbassiner	23

11.2	Grøfter og vejbede	24

12	Scenarieberegninger	25

12.1	Forudsætninger	25

12.2	Statusforhold	25

12.3	Implementering af LAR-anlæg	26

12.4	Yderligere undersøgelser	27

13	Konklusion	28

14	Referencer	29

15	Kortbilag	29

- Indledning

Furesø Kommune og Furesø Egedal Forsyning ønsker at afhjælpe de oversvømmelsesproblemer, der har været observeret langs Søndergårdsvej og Søndersøvej ned mod Søndersø. Disse oversvømmelser kommer typisk ved skybrudshændelser, hvor kloaksystemet ikke har kapacitet til at lede vandet væk fra området. Området er i klimatilpasningsplanen udpeget som et af de områder, der har højest prioritet med hensyn til at reducere faren for oversvømmelse af boligerne.

Figur 1-1. Prioriterede områder i klimatilpasningsplanen.

Indeværende rapport afdækker mulighed for valg af LAR-løsninger, grov dimensionering samt økonomisk analyse af anlægsomkostninger. Desuden vil der i MIKE Urban blive regnet på overfladenære løsninger ved implementering af LAR-løsninger. Disse anlæg kommer i funktion ved hændelser over T10, hvor kloakken formodes at være fuldtløbende. Analysen danner grundlag for vurdering af om LAR er en attraktiv mulighed i området.

Baggrund

Indeværende rapport er baseret på eksisterende viden om de hydrauliske, hydrologiske og geologiske forhold, hvoraf delelementer tager udgangspunkt i de overvejelser og beregninger fra /1/.

Det overordnede mål for indeværende rapport er, at finde løsninger der kan styre, tilbageholde og rense vejvandet og eventuelt opstuvende vand fra kloak inden det løber til Søndersø. Dette gøres ved at skabe blågrønne, rekreative løsninger.

Der er blevet afholdt et målsøgningsmøde, hvor repræsentanter fra kommunen og forsyningen var repræsenterede. På dette møde blev succeskriterierne for det endelige projekt defineret. De overordnede mål og leverancer omfatter:

Mål og succeskriterier:

- Reducere oversvømmelsesrisiko ift. servicemål og klimatilpasningsmål Reducere opstuvning på terræn ved skybrud, så der ikke stuves mere end 10 cm og desuden ikke påvirker boliger.

- Minimere sort spildevand på terræn			     Indsætte riste i alle brønde hvis muligt

- Borgere, politikere og andre skal være glade og tilfredse med løsninger Skabe synlige blågrønne løsninger			        Aflaste den høje belastning af renseanlæg 		       Ingen klager over de valgte løsninger eller vendt om til positiv opbakning fra berørte grundejerforeninger

- Trafiksanering				    Skabe fartdæmpende foranstaltninger på Søndersøvej og Søndergårdsvej

Leverancer og succeskriterier:

- Løsninger der er synlige og som kommunen kan være stolte af	      Implementere løsninger der har rekreativ værdi og som potentielt kan være attraktion for området

- Frakoble tag- og vejvand samt implementere riste i eksisterende brønde Afkoble alt vejvand og 10 % tagvand		    Undgå ristestof på terræn ved 10 års hændelse

- Inddragelse, information og vidensdeling		       Afholde workshops hvor projektet bliver formidlet til borgere og andre interessenter				     Inddrage lokal presse

- Sammentænke løsninger			       Inkorporere bump ifm. chikaner, der virker som vejbed ved Søndersøvej og Søndergårdsvej.

Projektområde

Søndergårdskvarteret ligger i Værløse ved den nordøstlige brink af Søndersø, se Figur 3-1. Området er afgrænset af Kirke Værløsevej mod nord, Søndersø Park mod vest, Søndersø mod syd og Ballerupvej mod øst.

Figur 3-1. Søndergårdskvarteret afgrænsning

Terrænforhold

Området er præget af forholdsvis stejl topografi med kraftigt fald fra Kirke Værløsevej i den nordlige del af området mod syd til Søndergårdsvej og Søndersøvej, se Figur 4-1.

Figur 4-1. Terrænforhold ved Søndergårdskvarteret

Geologiske forhold

Størstedelen af området er i en meters dybde, ifølge jordartskortet Figur 5-1, præget af moræneler (brun, ML). Dog er der indslag af smeltevandssand (lyserød, DS), smeltevandsgrus (pink, DG) og ferskvandstørv (grøn, FT). Oplysningerne indikerer, at der generelt må forventes dårlige nedsivningsmuligheder.

Figur 5-1. Jordartskort

LAR-løsninger

For at tilbageholde vejvand i området, der er præget af relativ stejl topografi, er der behov for koblede løsninger, der både kan forsinke, transportere og magasinere.

Vejbed

Et vejbed er en mulig LAR-løsning langs nogle af de brede veje, som f.eks. Søndergårdsvej og Søndersøvej. Løsningen opfylder en bred pallette af funktioner, heriblandt magasinering, fordampning, nedsivning og rensning. Løsningen er velegnet til kombination med andre LAR-løsninger, som f.eks. grøfter.

Et vejbed etableres langs vejens sider med passende afstand og hvor terrænet naturligt leder vand til vejbedet. Vejbedet kan anlægges i kombination med vejsanering (fartdæmpning) og forskønnelse (begrønning). Dette betyder også at vejbedet skal efterleve vejreglerne og godkendes af politiet.

Funktion

Vejbedets funktion er hovedsagligt at nedsive og rense overfladevand i kombination med opmagasinering enten på overfladen eller i underliggende faskine. Beplantningen består af vand- og tørketolerante stauder og græsser, der er specielt velegnede til at kunne tåle både våde og tørre perioder. Eftersom vejbedene designes, så de kun modtager vand ved større regnhændelser om sommeren, er saltproblematikken ikke nærværende.

Dimensionering

Vejbede ønskes dimensioneret så de træder i kraft, i hændelser over T10 og skal være en del af den koblede løsning, der tilbageholder størst mulige hændelser inden det løber til Søndersø.

Opbygning

Vejbedet anlægges ved at grave dele af vejkassen ud og erstatte med drænende materiale som er stabilt, f.eks. grus. Faskine kan erstatte/supplere drænmateriale for at optimere volumen. Ovenpå drænlaget anlægges filterjord som renser og akkumulerer forurenende stoffer fra vejvand. Filterjorden virker også som vækstmuld således bedet kan beplantes, hvilket er en nødvendighed for at opretholde filterjordens dræn- og renseevne. Etableres med kantsten som kantafgrænsning mod kørebane og en relativt lille indvendig pilehøjde/frihøjde på normalt 10-15 cm.

Drift

I den indledende fase, skal planterne tilses oftere, og stauder og

blomsterplanter skal kun beskæres udenfor vækst- og blomstringsperioder. Under normal drift skal bedet tilses 2 gange årligt. Beplantning skal dække bedet og trives. Grene, blade og affald fjernes og indløb sikres friholdt.

Grøft og grønne vejsider

Grøfter kan transportere vand på overfladen, men også på grund af deres størrelse både tilbageholde og nedsive regnvand. Løsningerne er relativt billige ift. traditionel kloakering og kan nemmere tilbageholde vandets pulser på overfladen. Løsningen kan potentielt give økonomisk gevinst, da ledninger længere nedstrøms kan anlægges med mindre dimension.

Grøfter og grønne vejsider kan anlægges på en række forskellige måder alt efter hvilket udtryk, der ønskes. F.eks. kan det ene fortov på vejstrækninger ned mod og ved Søndergårdsvej og Søndersøvej evt. sløjfes. Grøfter kan anlægges med så fladt anlæg, at de næsten ikke ses i landskabet, f.eks. som grønne vejsider, eller som dybere grøfter, som periodevis kan være vandfyldte. De kan anlægges med filterjord, sand, sten eller dræn i bunden, så der opnås iltning og/eller nedsivning. Grøfter kan desuden anlægges med membran eller bentonit i bunden, således at der undgås kontakt underliggende jord. I projektområdet, vil det give bedst mening at etablere grøfterne på de Ø-V gående veje, f.eks. Søndersøvej og Enebærvej, da terrænet her ikke fremstår med så stejl topografi som de N-S gående veje.

Funktion

Grøfter og grønne vejsider fungerer typisk både til magasinering og som forbindelseskorridor mellem kilde og recipient eller kloak. Den primære funktion er at lede og forsinke vand. De kan dog i mange designtyper have en sekundær funktion i at rense vandet naturligt inden udløb til recipient, samt bruges til at forskønne et område. Ligeledes kan grøfter bruges til at afdræne et vandlidende område og som recipient for vejafvanding. Etableringen af grøfter og grønne vejsider kræver oftest et relativt jævnt faldende terræn, da for stejlt terræn vil øge risikoen for erosion, mens for fladt terræn vil kræve dybere anlæg.

Dimensionering

Grøfter og grønne vejsider indgår som et vand-transporterende element i et samlet forsinkelsessystem, hvor funktionen gør den samlede løsning mere robust. Løsningen gør det samlede system mere robust ved kraftige nedbørshændelser pga. af magasinering og forsinkelse af kraftige nedbørshændelser.

Opbygning

Grøfter og grønne vejsider anlægges typisk parallelt med veje eller stier i det åbne land. De anlægges typisk med græsbeklædning og filterjord som renser og akkumulerer forurenende stoffer fra vejvand. Der er mulighed for at lave delstrækninger, der efterfølgende kan tilkobles kloak. Ved Søndersøvej og Søndergårdsvej er der relativt mange udkørsler hvor der skal etableres underføringer.

Drift

Anlæggene skal alt efter designtype tilses 1-2 gange årligt, hvor grene, blade og affald fjernes og indløb og udløb sikres friholdt.

Erfaringer fra lignende område

Nedenfor er vist fotos af hvorledes der kan etableres grøn vejside/grøft i et lignende område i Rødovre. Projektet er gennemført af Rødovre Kommune i samarbejde med HOFOR som et innovativt vejprojekt ved ombygning af Lørenskogvej til en klimavej. Målet med projektet er at skabe et bedre trafikalt miljø langs Lørenskogvej samtidig med, at vejen gøres mere attraktiv og afskæres fra kloaknettet. Efter projektets gennemførelse vil alt overfladevand fra vejen således blive håndteret. Samtidig med det, skybrudssikres vejen på en sådan måde, at de omkringliggende ejendomme ikke skal være nervøse for at få store mængder vand ind over matrikelgrænsen. Se i øvrigt / 2/.

Det viste eksempel viser hvorledes fortovet er sløjfet i den ene side af vejen, og der er lavet en grøn vejside. Vejene Søndergårdsvej, Søndersøvej og Enebærvej har fald på hele strækningen og et forslag kunne være at der laves rørunderføringer/acorender ved udkørslerne. Det er potentielt også en mulighed at nedsive noget af vandet gennem filtermuld i de grønne vejsider/grøfterne. Selvom jordartskortet viser der er moræneler, er det ikke nødvendigvis tilfældet alle steder. Hvis der ikke ønskes nedsivning ift. grundvandsinteresser, kan de etableres med lermembran under fltermulden. For at gøre grøfterne til en del af de blågrønne løsninger, er det oplagt at gøre dem grønne frem for befæstede render. Det kræver dog, at de i højere grad skal driftes, se afsnit 11.

Forsinkelsesbassiner

Forsinkelsesbassiner kan både etableres som tør- og vådbassiner. Et vådbassin er en mulig løsning til tilbageholdelse af vand i områder med højt grundvandsspejl eller hvor der ønskes en permanent vandoverflade. Løsningen kan have stor rekreativ værdi, bl.a. fordi løsningen kan etableres med permanent vandspejl.

Et forsinkelsesbassin er opbygget med et sandfang, evt. forbassin og dykket afløb. Overfladevand fra vejbelægninger og tage kan forsinkes og renses i et forsinkelsesbassin. Hvis det etableres som vådbassin med permanent vandspejl, er det effektivt til at tilbageholde suspenderet stof og velegnede til at placere i vandlidende områder.

Fordelene ved et tørbassin er, at der ikke skal opretholdes et permanent vådvolumen. Løsning er velegnet til at tilbageholde relativt store mængder vand i et område der normalt fremstår tørt og kan have en helt anden primær funktion. Bassinet kan endvidere bidrage til mekanisk rensning af vandet, idet partikler vil sedimentere i bassinet.

Funktion

Bassinernes primære funktion er at rense vandet skal det forsinkes så det partikulære stof kan bundfældes. De er også med til at dæmpe pulsen fra en ekstrem nedbørssituation ved at opmagasinere vandet periodevis. Vådbassinet står med permanent vandspejl og kan bruges til flere rekreative formål, f.eks. skøjtesø om vinteren. Afledningen fra bassinerne sker via et droslet afløb til recipient. Det kan vælges at beplante bassinernes brinker med træer, f.eks. rød-el eller poppel, hvilket kan rense vandet yderligere.

Dimensionering

Bassinerne ønskes dimensioneret så de kan tilbageholde hændelser større end T10. Det samlede våde bassinvolumen i vådbassinet bør være 150-250 m3 pr. red. ha.

Opbygning

Vådbassinet etableres ved at afgrave til under sekundær grundvandsstand, hvis det er et vandlidende område. Etableres ofte med en membran i stampet ler for at kunne opretholde et permanent vådt volumen i bassinet. Bassinet anlægges alt afhængig af hvor meget brinkvegetation, der ønskes. Fladt anlæg giver rig mulighed for tilvoksning af bl.a. tagrør. Stejlt fald til en vanddybde på 1m <, giver begrænset tilvoksning af brinker og større kapacitet.

Tørbassinet har i princippet samme opbygning, men fremstår med en permanent grøn lavning i hverdagssituationer.

Drift

Anlæggene skal alt efter designtype tilses 1-2 gange årligt, hvor grene, blade og affald fjernes og indløb og udløb sikres friholdt. Bør oprenses en gang hvert 10-20 år, hvor sedimentet udgøres af forurenet jord, der skal deponeres.

Udpegede områder til primær tilbageholdelse

Der er udpeget to områder, der vha. relativ begrænsede terrænreguleringer vurderes at ville kunne tilbageholde og rense kvarterets vejvand. Områderne er begge ejet af kommunen (matrikel 11e og 14ca), se Figur 7-1 og Figur 7-2

Figur 7-1. Udpeget område i den sydvestlige del af Søndergårdskvarteret.

Figur 7-2. Udpeget område i den sydøstlige del af Søndergårdskvarteret.

Grov dimensionering

Der er indledningsvist i den første fase af indeværende projekt lavet en analyse af:

- Hvilke LAR-elementer der er egnede i området

- Hvor anlæggene potentielt kan placeres og hvor stort areal de realistisk kan optage

- Grov indledende dimensionering af anlæggene for at vurdere om det er realistisk at gå videre med MIKE Urban beregninger af LAR-anlæggenes mulighed for at styre, magasinere (og derved rense) vejvandet inden udledning til Søndersø

Dette afsnit beskriver således disse indledende undersøgelser. MIKE Urban beregningerne og forudsætningerne for disse er beskrevet i afsnit 12.

Det blev i målsøgningsmødet nævnt, at succeskriteriet som minimum er at få sikret oversvømmelse af huse indenfor området ved skybrud, dvs. at kunne tilbageholde det vand, der stuver op, når kloakken ikke kan følge med mere. Det antages, at dette sker ved hændelser større end 10 års hændelser (T10). Derfor skal anlæggene dimensioneres efter at kunne lede og tilbageholde den mængde vand, der udgør differencen mellem en T10 og T100. Anlæggene vil derfor ikke tilbageholde hverdagsregn, der derfor som tilfældet i dag, vil løbe til fælleskloak. I praksis vil styringen foregå ved, at der etableres vandbremse i kloakristene, der kun tillader en vis mængde vand. Ved skybrud vil vandet ledes mod LAR-anlæggene.

Vejareal Søndergårdskvarteret

Vejarealet indenfor projektområdet udgør ca. 46.000 m2 (4,6 ha), se Figur 8-1. Det antages ud fra terrænmodellen, at alt vejvand kan løbe til forsinkelsesbassinerne i hhv. det sydvestlige hjørne ved vendepladsen mod lagunen (matrikel 11e) og det sydøstlige hjørne mod Skovhuset (matrikel 14ca).

Figur 8-1. Vejopland i Søndergårdskvarteret udgør 4,6 ha.

Desuden modtager området vand fra et nordligt beliggende opland samt i mindre grad fra vestligt beliggende veje. Det samlede areal der kloakmæssigt kunne risikere at løbe mod Søndergårdskvarteret udgør 118.000 m2 (11,8 ha). Der er udført supplerende beregninger af hvor meget vand der kommer på overfladen fra det nordligt beliggende område, se afsnit 12.4.

Figur 8-2. Vejopland i Søndergårdskvarteret og tilstødende områder udgør 11,8 ha. Tagareal er ikke taget med i denne analyse.

Vandskel Søndergårdskvarteret

I den videre analyse er det primært håndteringen af vejvandet indenfor Søndergårdskvarteret, der vil blive vurderet.

Overordnet kan Søndergårdskvarteret deles op i to oplande, der hhv. leder vandet mod vendepladsen i det sydvestlige hjørne og Skovhuset i det sydøstlige hjørne, se Figur 8-1. Vejoplandet til vendepladsen inden for området er ca. 3,1 ha og vejoplandet til området ved Skovhuset er ca. 1,6 ha. Der er tale om en grov opdeling af oplandene, og der skal laves mindre terrænreguleringer eller underføringer under lokale forhøjninger, før end alt vandet kan ledes til de ønskede bassiner. Det er udelukkende vejarealet, der er taget med i denne indledende vurdering. Vandet fra tagene er inkluderet i modelberegningerne, hvor de forskellige LAR-indsatser vurderes og verificeres med scenarieberegninger, se afsnit 12.

Figur 8-3. Vandskel og vandveje i Søndergårdskvarteret

LAR-elementer

Den indledende grove dimensionering ud fra Spildevandskomitéens regneark indikerer, at der tilsammen skal tilbageholdes et stuvningsvolumen på ca. 3050 m3 ved differencen mellem en 10 og 100 års hændelse med sikkerhedsfaktor 1,4 (sikkerhedsfaktor inddrager usikkerheder som klima mv.) og drosling fra bassinerne på 2 l/s/red. ha. Derudover skal der iht. afsnit 6.3 være et permanent vådvolumen i et vådbassin for at opretholde renseeffekten.

Vestligt beliggende opland

Det vestlige opland er det største. Det betyder at den samlede vandmængde, der skal håndteres i sydvestlige bassiner udgør:

- ca. 2000 m3 stuvningsvolumen

Arealerne på de fire tilbageholdelsesbassiner udgør i størrelsesorden 250-320 m2, og samlet 1100 m2. Det anbefales at etablere bassinerne som tørbassiner, der i en hverdagssituation vil fremstå som grønne lavninger, se Figur 8-4.

Figur 8-4. Skitsetegning af terrasserede bassiner.

Den samlede størrelse på bassinerne betyder at de kan tilbageholde vand fra ca. halvdelen af vejoplandet. Den resterende vandmængde skal håndteres via grønne vejsider, grøfter, vejbede mm. Dette vurderes dog at være realisérbart, da vejene er relativt brede.

Det vurderes, at det terrænmæssigt som minimum er muligt at etablere grøfter på hele Enebærvej (ca. 325 m) og den vestlige del af Søndergårdsvej (ca. 695 m), samlet 1020 m. Grøfterne vil blive dimensioneret til at være ca. 1,2 m brede og i gennemsnit 0,2 m dybe. Ved den vestlige del af Søndergårdsvej er der en lokal forhøjning, hvor grøften enten skal etableres dybere eller rørlægges inden udløb til bassinet ved vendepladsen.

Østligt beliggende opland

Den samlede vandmængde der skal håndteres i det sydøstlige bassin udgør:

- ca. 400 m3 vådvolumen

- ca. 1050 m3 stuvningsvolumen

Arealet på skovsøen er 950 m2. Det betyder at søen vil fremstå med ca. en halv meter vandspejl i normalsituationen og derudover have et opstuvningsvolumen på knap en meter ved skybrudshændelser. Man kan her overveje at lede ’dagligt’ vand til dette bassin i en grøft der modtager vand fra vejene. Det vil være en forholdsvis billig måde at fjerne opland fra kloakken.

Derudover vurderes det, at det terrænmæssigt som minimum er muligt at etablere grøfter på den østlige del af Søndergårdsvej (ca. 350 m) og størstedelen af Søndersøvej (ca. 500 m), samlet 850 m. Grøfterne vil ligeledes her blive dimensioneret til at være ca. 1,2 m brede og i gennemsnit 0,2 m dybe. I den nordlige del af Søndersøvej er der en lunke, hvorfra vandet skal håndteres lokalt, f.eks. med vejbed.

Voluminerne der løber til hhv. den vestlige og østlige del er efterfølgende blevet beregnet i den anden fase af indeværende projekt, se afsnit 12.

- Løsninger ved Mosevej

Modelberegningerne (afsnit 12) viser, at en stor del af vandet nordfra giver anledning til oversvømmelse af husene på østsiden af Mosevej, se Figur 9-1.

Figur 9-1. Udklip af T100 planscenarie, der viser, at der trods de planlagte grøfteløsninger, stadig vil løbe vand ind over Mosevej (den vestlige nord-syd gående vej) til husene på østsiden. Se i øvrigt afsnit 12.

Bl.a. har Mosevej 3b oplevet problemer med oversvømmelse. Der er ikke ytret problemer fra husejere på den vestlige side af vejen. Dette stemmer også overens med modelberegningerne. I / 1/ er det foreslået at hæve kantstenen og fortovet på delstrækninger samt lave en omprofilering af vejen. Det er relativt omkostningsfuldt (anslået 2,5 mio. kr.). Derfor kan det godt betale sig at lave en alternativ løsning og lede vandet fra den nordlige del af Mosevej ind mod det grønne område øst for de ulige husnumre på Mosevej, hvor vandet i forvejen naturligt vil samle sig.

Vandet kunne evt. føres ind i det grønne område i skellet mellem Søndergårdsvej 5 og Mosevej 1 og/eller skellet mellem Mosevej 1 og 3. Dette gøres med en rørløsning, der leder det opstuvede vand fra vejen til det grønne område. Alternativt længere nedstrøms Mosevej, hvis det administrativt ikke lader sig gøre i de nævnte matrikelskel. Rørløsningen skal dimensioneres til kunne lede alt vandet ind i området, også ved de store regnhændelser. Der er et fald på knap 2 meter over 30 meter fra den nordlige del af Mosevej til det grønne område øst for husene.

I det grønne område er det muligt relativt omkostningslet at sænke græsplænen, hvilket skaber et stort volumen til tilbageholdelse af vand ved skybrud. Det kunne eventuelt gøres ifm. etablering af legeplads i det grønne område, hvor lavningerne kan indgå som en aktiv del af legemiljøet.

Afvandingen fra området kan ske udenom forsyningens eksisterende bassin via en grøft til et droslet afløb direkte til Søndersø eller den eksisterende bæk ved Skovhuset.

Vælges denne løsning, skal der indgås dialog med de berørte lodsejere. Løsningen vil være en økonomisk mere attraktiv løsning ift. de anslåede 2,5 mio. kr. Udgifterne afhænger dog af hvor meget der gøres ud af de rekreative elementer. Et groft overslag vil dog være ca. halv pris.

- Groft Anlægsoverslag

I det følgende vil der først blive givet et groft anlægsoverslag af LAR-anlæggene alene og dernæst et samlet budgetoverslag, der inddrager de investeringer fra / 1/, der stadig skal foretages.

LAR-tiltag indeværende projekt

Økonomioverslaget udføres på grundlag af enhedspriser, som NIRAS har erfaring med på lignende projekter. Der kan forekomme betydelige afvigelser ved projektering. Afvigelserne kan skyldes omlægninger og krydsninger af eksisterende ledninger og særlige forhold vedr. belægninger, jordhåndtering, forureningsgrad mv. For at forsøge at beskrive usikkerheden er der udover bedste bud angivet et lavt og højt estimat. Laveste estimat er anslået ved at gange det mest sandsynlige estimat med 70 %, mens det højeste estimat er fundet ved at gange med 130 %.

Posterne i løsningsforslaget består af:

- Bassiner i hhv. den vestlige og østlige ende

- Rydning af plads til bassiner

- Grøfter langs Søndergårdsvej, Søndersøvej og Enebærvej

Indeholdt i priserne er 30% til uforudsete udgifter. Priserne er angivet i Bilag 1.

Samlet anlægsoverslag 4,5 til 8 mio. kr. med 6,2 mio. kr. som det mest sandsynlige tal. For den vestlige del mod vendepladsen/lagunen er prisen 3,0 til 5,2 mio. kr. med 4,1 mio. kr. som det mest sandsynlige tal. For den østlige del mod skovsøen er prisen 1,6 til 2,8 mio. kr. med 2,2 mio. kr. som det mest sandsynlige tal.

Hvis det besluttes at etablere vejbede som en del af grøfteløsningen, f.eks. ifm fartdæmpende trafikforanstaltning, vil det koste ca. ekstra 20.000 kr. pr vejbed (5 m x 1,5 m).

Samlet budgetoverslag

Sammenholdes det med de tiltag beskrevet i / 1/, er der en række poster, der ikke erstatter de oprindeligt beskrevede entreprenørudgifter. I det nedenstående er beskrevet de samlede udgifter. Post 1 og 2 er bedste bud fra ovenstående, mens de resterende poster er overslag beskrevet i / 1/.

- Driftsomkostninger for LAR-anlæg

  - Forsinkelsesbassiner

Anlæggene skal alt efter designtype tilses 1-2 gange årligt, hvor grene, blade og affald fjernes og indløb og udløb sikres friholdt. Desuden skal der foretages beskæring af vegetation for at opretholde kapaciteten og sikre at der ikke samles for meget organisk materiale på bunden af bassinerne, der vil medføre en højere frekvens af oprensning.

Anslåede udgifter til årlig beskæring og renholdelse af bassiner i både den vest - og østlige del af området: 10.000-20.000 kr./år

Bassinerne skal derudover formentlig oprenses for bundsedimenter en gang ca. hvert 10-15. år, hvor sedimentet vil være at betragte som forurenet jord. Sedimentaflejringer afgraves og bortdeponeres.

Anslåede udgifter til afgravning af bassiner anslås til at være negligérbare, da bassinerne kun vil være i funktion meget sjældent, hvorfor mængden af sediment der ledes til bassinerne er meget begrænset.

Grøfter og vejbede

Anlægges grøfterne med filtermuld skal denne udskiftes hvert 15.-20. år. Dette forventes at koste 5.000-10.000 kr/år.

Anlægges grøfterne som grønne vejsider, skal de plejes for at opretholdelse af den hydrauliske funktion. Dette skal gøres 2 – 4 gange årligt ved græsklipning. Anslåede udgifter er 10.000-15.000 kr./år.

- Scenarieberegninger

I forbindelse med projektet udføres der oversvømmelsesberegninger for både statussituationen og plansituationen. Der regnes på flere forskellige hændelser for begge situationer. Plansituation er den situation, hvor der er indført LAR-anlæg, dvs. grøfter/bed på øst-vest gående strækninger og forsinkelsesbassiner.

  - Forudsætninger

Dette afsnit beskriver kort de forudsætninger der ligger til grund for den hydrauliske model.

Der regnes på flere forskellige hændelser, for at få et interval der gør det muligt at undersøge til hvilken hændelse de implementerede løsningselementer reducerer oversvømmelsen til. Der køres CDS-regn med en gentagelsesperiode på hhv. 10, 20, T30, 50 og 100 år for både status og plansituationen. Der ganges en sikkerhedsfaktor på alle regn, som består af en klimafaktor og en modelusikkerhedsfaktor. Klimafaktoren er 1,3, 1,32, 1,33, 1,35, 1,4 for hhv. T10, T20, T30, T50 og T100, mens modelusikkerhedsfaktoren er 1,1 for alle regn. Det giver en samlet sikkerhedsfaktor på hhv. 1,43, 1,45, 1,46, 1,49, 1,58.

Terrænmodellen der anvendes til oversvømmelsesberegningerne er højdemodellen fra 2014, der har en horisontal opløsning på 0,4 m x 0,4 m. For at få en mere detaljeret strømning på terræn, anvendes denne opløsning også til beregningerne. Den høje opløsning medfører, at det er nødvendigt med et tidsskridt på 0,1 s.

I beregningerne antages det, at der ikke kommer noget vand på terræn fra området nord for Kirke Værløsevej. Det medfører at terrænmodellen klippes omkring vejen, hvilket reducerer beregningstiden. Alt vandet fra nord for Kirke Værløsevej ledes til området via kloakkerne og bassin på Enebærvej og er taget med i MIKE Urban opsætningen. Det er derudover udarbejdet en analyse af hvor meget vand oplandet fra det nordligt beliggende område bidrager med henover Kirke Værløsevej ind til området, se afs. 12.4.

For at reducere beregningstiden signifikant, deles modellen op i en østlig og vestlig del, som deles ud fra det topografiske opland.

Da alle beregningerne er oversvømmelsesberegninger sættes den hydrologiske reduktionsfaktor til 1,0.

  - Statusforhold

Oversvømmelsesmodellering af situationen som den ser ud i dag, dog med fremskrevne regnhændelser. Se Bilag 2.

  - Implementering af LAR-anlæg

De beskrevne LAR-elementer implementeres i modellen, og der udføres herefter oversvømmelsesberegninger for at undersøge hvor meget tiltagene reducerer oversvømmelserne, se Bilag 3.

I den vestlige del virker grøften i Enebærvej efter hensigten, da den leder vandet til Søndersø Park, hvor vandet løber videre ned til bassinerne ved Søndergårdsvej. Grøfter i Enebærvej virker også i en 100 års hændelse.

Grøften i Søndergårdsvej virker kun delvist, da den reducerer afstrømning fra vejen mod syd ned til søen, men især på strækningen af Søndergårdsvej mellem Elmevej og Hybenvej løber der stadig en del vand mod syd gennem haverne. Det sker også allerede i 10 års hændelsen. Dette kan evt. reduceres ved at udvide grøften herfra og til bassinet.

Grøften i Søndergårdsvej leder en del vand hen til bassinet i den vestlige ende. Dette bassin er netop ikke fyldt ved en 30 års hændelse, men er fyldt ved en 50 og 100 års hændelse.

I den østlige del virker grøften i Søndersøvej efter hensigten ved en 10 års hændelse. Ved en kraftigere hændelse løber der stadig vand ned mod søen helt henne ved Mosevej. Der bør derfor implementeres løsninger udover LAR-løsningerne, se afsnit 10.2.

Grøften i Søndergårdsvej reducerer afstrømningen ned ad Hyldevej, men har ikke den store effekt, da vandet stadig løber ind i boligområdet mellem Mosevej og Ballerupvej.

Dette medfører også, at bassinet ikke har ret meget effekt, da det selv ved en 100 års hændelse ikke fyldes op, og vandet stadig løber ind i boligområdet.

En bedre udnyttelse af bassinet kan fås ved at blokere vandets vej ind i boligområdet f.eks. med høj kantsten, og lade det hele løbe ned ad Mosevej. Det kan evt. suppleres med en grøft i Mosevej. Det kan derfor konkluderes at der skal laves supplerende tiltag, se afsnit 9.

Overordnet har implementeringen af LAR-anlæggene relativ stor effekt og kan tilbageholde op mod en T30 med klimafaktor i den vestlige del, og op mod en T100 i den østlige del, se Tabel 12-1. Dog løber alt vand ikke til bassinerne i den nuværende modelopsætning alene baseret på LAR-anlæg. I den østlige del ved Mosevej og i den sydvestlige del af Søndergårdsvej skal der derfor laves yderligere tiltag for at undgå oversvømmelser af private matrikler, se afsnit 9. Hvis dette vand ledes til bassinerne, må det forventes at anlæggene ikke har kapacitet til at kunne tilbageholde hhv. en T30 (vest) og T100 (øst) med klimafaktor. Dog vil anlæggene stadig have den effekt, at de tilbageholder og renser en stor del af det vand, der i dag løber uforsinket til private matrikler og Søndersø.

Det skal nævnes, at der sandsynligvis kommer hyppigere overløb fra bassinerne til Søndersø, når der potentielt ledes mere vand til bassinerne ifm. yderligere foranstaltninger (udover LAR-anlæggene) samt potentiel tilførsel fra det fremtidige byggeri og vand der krydser Kirke Værløsevej.

Tabel 12-1. Skitsering af hvilke hændelser, der giver anledning til overløb fra bassinerne ved kørslerne skitseret i Bilag 2 og Bilag 3 alene baseret på LAR-løsninger. Der er regnet med et droslet afløb svarende til 2 l/s/red. ha.

|  | Vestlig ende mod vendeplads |  | Østlig ende mod skovsø |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hændelse | Uden LAR | Med LAR | Uden LAR | Med LAR |
| T10 | Uforsinket udledning | Droslet afløb | Uforsinket udledning | Droslet afløb |
| T20 | Uforsinket udledning | Droslet afløb | Uforsinket udledning | Droslet afløb |
| T30 | Uforsinket udledning | Droslet afløb | Uforsinket udledning | Droslet afløb |
| T50 | Uforsinket udledning | Droslet afløb og overløb | Uforsinket udledning | Droslet afløb |
| T100 | Uforsinket udledning | Droslet afløb og overløb | Uforsinket udledning | Droslet afløb |

Tabel 12-2 viser hvor meget vand, der for hver hændelse løber til bassinerne i hhv. den vest- og østlige del af projektområdet, for alle de simulerede oversvømmelsesberegninger alene baseret på LAR-løsningerne. Tabellen viser vandmængderne der løber til bassinerne i de enkelte hændelser, ved implementering af LAR-løsningerne. Tallene kan bruges til at designe bassinstørrelserne, altså f.eks. gøre dem dybere og/eller stejlere anlæg.

Tabel 12-2: Tabellen viser maks-flowet samt voluminet, der strømmer til de to bassiner for hver hændelse.

|  | Vestlig ende mod vendeplads |  | Østlig ende mod skovsø |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hændelse | Flow [l/s] | Volumen [m3] | Flow [l/s] | Volumen [m3] |
| T10 | 378 | 977 | 160 | 144 |
| T20 | 424 | 1629 | 162 | 181 |
| T30 | 519 | 1862 | 206 | 233 |
| T50 | 637 | 2177 | 276 | 307 |
| T100 | 698 | 2554 | 379 | 439 |

Selvom det fremgår af Tabel 12-2, at der løber mere end 1800 m³ til det vestlige bassin i en 30 års hændelse, er der stadig ikke overløb (som det også står i Tabel 12-1), da en del af vandet løber ud af bassinet gennem udløbet, hvorved det maksimale volumen ikke overstiger de 1800 m³. Vandmængderne fra det nordligt beliggende område, den fremtidige byggegrund og Langhusgrunden skal dog lægges til, hvis det ikke bliver behandlet på anden vis.

  - Yderligere undersøgelser

For at få klarhed over hvor meget vand, der strømmer ind i projektområdet på terræn fra det nordligt beliggende opland, er der kørt en oversvømmelsesberegning for området nord for projektområdet. Der er kørt oversvømmelsesberegninger for en T10 og T100. Afstrømningen ind i projektområdet er delt ind i seks zoner, for at kunne se hvor der strømmer hhv. meget og lidt vand ind i projektområdet. Zoneinddelingen er vist på Bilag 4, mens resultaterne er vist i Tabel 12-3.

Tabel 12-3: Tabellen viser hvor meget vand der strømmer ind i projektområdet nordfra på terræn for hhv. en T10 og en T100.

|  | T10 |  | T100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zone | Maksimum Flow [l/s] | Volumen [m3] | Maksimum Flow [l/s] | Volumen [m3] |
| 1 | 46 | 44 | 80 | 116 |
| 2 | 21 | 9 | 144 | 104 |
| 3 | 0 | 0 | 70 | 27 |
| 4 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 5 | 5 | 2 | 41 | 37 |
| 6 | 348 | 326 | 1721 | 2154 |

I zone 2 og 4 løber vandet gennem haver, mens vandet i zone 1, 3 og 5 løber på vejen ind i projektområdet. Zone 6 er den mængde vand, der løber på Ballerupvej, og løber ikke ind i selve projektområdet. Den er udelukkende taget med for at se hvor meget vand der løber mod syd på vejen. Som det ses i Tabel 12-3, løber der en signifikant mængde vand ned ad Ballerupvej, hvilket kan lade sig gøre da vejen er ret bred.

Konklusion og anbefalinger

Det anbefales at implementere LAR-anlæg for at styre, rense og tilbageholde vejvandet inden det ledes til Søndersø. Det vurderes at LAR-anlæggene kan reducere hyppigheden af uforsinkede udledninger til Søndersø betragteligt. LAR-anlæggene består primært af 1,2 meter brede og 0,2 m dybe grøfteløsninger, der anlægges i den ene side af de vest-østgående veje. De leder, forsinker og renser vandet inden det udledes til forsinkelsesbassiner der renser vandet yderligere inden det drosles til Søndersø.

Anlægsoverslaget forventes at ligge i størrelsesorden 13 mio. kr. inkl. projektering og tilsyn. Dertil kommer en årlig driftsudgift på i størrelsesorden 40.000 kr. for LAR-anlæggene.

Det anbefales at foretage supplerende scenarieberegninger, når alle ønskede tiltag i området er bestemt. Således kan der opnås en samlet vurdering af oversvømmelsesrisikoen ved LAR-anlæg, yderligere foranstaltninger i vej, problematikken omkring Mosevej samt yderligere vandtilførsel på terræn fra det nordlige område, det nye byggeri, Langhusgrunden og evt. fra Ballerupvej ved krydset med Søndergårdsvej.

- Referencer

/ 1/	Skybruds- og klimasikring af Søndersø Kvarteret. Klima og skybrudssikring af Søndergårdsvej/Søndersøvej. NIRAS 2015

/ 2/	http://www.laridanmark.dk/loerenskogvej-roedovre/forside/35678

- Kortbilag

Bilag 1	Anlægsoverslag Søndergårdskvarteret

Bilag 2	T10-T100 nuværende forhold med klimafaktor

Bilag 3	T10-T100 planscenarier med klimafaktor

Bilag 4	Zoneinddeling af afstrømning nordfra og ind i projektområdet.

Med mindre det ønskes at benytte disse bassiner til hverdagsregn. F.eks. vil det være oplagt at afkoble vejvandet fra Mosevej og Søndersøvej og lede det på terræn ned til bassinet og dermed ud i søen. Det kan gøres for næsten ingen penge ved at montere en plade på risten af vejnedløbsbrønden så 90 % af arealet er tildækket. Så vil first flush gå til fælleskloak og større nedbørshændelser ledes videre til bassin på vejen.